II. Opis techniczny

Dot.: Projektu budowlanego konstrukcji budynku hali magazynowej

o szerokości 12,60m ( wysokość 5,875) i długości 26,825m.

- Zakres  i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku hali łukowej stalowej o szerokości 12,60m i długości 26,825m. Hala o wysokości 5,875m.

Podstawą opracowania są :

- Projekt budowlany architektury obiektu.

- Wytyczne technologii wykonania blach profilowanych.

- Uzgodnienia i wytyczne branżowe.

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczeń sprawdzających dla typowego projektu konstrukcji hali łukowej stalowej o szerokości 12,60m (wysokość 5,875m) i długości 26,825m, wraz z obliczeniem fundamentów.

2. Położenie budynku.

Budynek Hali położony w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

Przyjęto do obliczeń następujące założenia;

- obciążenia wiatrem - I strefa wiatrowa,

- obciążenia śniegiem - II strefa śniegowa,

- głębokość przemarzania - 1,0m.

3. Opis ogólny.

Budynek hali łukowej stalowej zaprojektowano z profilowanej blachy ze stali S420DG.

Elementy blachy są profilowane do zadanego promienia zgodnie z rysunkiem K06 na placu budowy. Dodatkowo wyprofilowane odcinki blachy mają usztywniające przetłoczenia  wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawcy.

Wyprofilowane elementy należy łączyć min po 5szt i tak scalone elementy ustawiać w uprzednio przygotowanych cokolikach żelbetowych.

Ściany szczytowe wykonane z blachy profilowanej jak dla konstrukcji hali dodatkowo mocowanej do ramki bramowej wykonanej z profilu zamkniętego Rk160x80x6. Blacha ściany szczytowej mocowana dodatkowo do blachy konstrukcji Hali.

Po ustawieniu wszystkich elementów hali cokolik żelbetowy jest zalewany betonem do poziomu docelowego.

4. Fundamenty.

4.1. Dane ogólne.

Do obliczeń fundamentów założono grunty : piski drobne o współczynniki id 0,4, przyjęte na podstawie "Opinii Geotechnicznej" opracowanej przez mgr Wojciecha Gruntmejera i mgr Kamila Gruntmejera.

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych.

Projektowany budynek zalicza się do I-giej Kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie w prostych warunkach gruntowych.

4.2 Charakterystyka gruntu.

Przyjęto posadowienie w piaskach drobnych.

Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu grubości min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu należy wybrać ewentualne warstwy nienośne i zastąpić je chudym betonem lub piaskiem zagęszczonym.

Nie należy posadawiać posadzki hali na gruntach wysadzinowych. W przypadku ich występowania grunt pod posadzką należy zabezpieczyć przed przemarzaniem lub wymienić na grunt niewysadzinowy (zaleca się usunięcie gruntu do poziomu przemarzania i uzupełnienie różnicy piaskiem gruboziarnistym, zagęszczanym warstwami).

4.3 Ławy fundamentowe.

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych o szerokości 40cm wykonanych         z betonu C16/20 zbrojonego prętami ze stali A-IIIN oraz A-0 (strzemiona). Lokalizacja ław według schematu konstrukcji fundamentów. Ilość i wielkość zbrojenia przyjąć według rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Pod fundamentami należy wylać warstwę chudego betonu min. 10cm.

Ławy wykonać łącznie z cokolikiem żelbetowym do poziomu 25cm ponad poziom terenu, wykonywane w dwóch etapach. 1 etap do poziomu posadzki i 2 etap do końca cokolika.

Przed zabetonowaniem 2 etapu w cokoliku umieścić blachę konstrukcji hali łukowej.

Dodatkowo przewidziano ławy usztywniające o szerokości 40cm posadowione na głębokości min 90cm od poziomu terenu w rozstawie max co 9,00m. Ławy usztywniające połączone z ławami podłużnymi.

4.4 Izolacja przeciwwilgociowa.

Pod ławami fundamentowymi na warstwie chudego betonu przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonanej minimum z dwóch warstw papy na lepiku lub z materiału izolacyjnego innego rodzaju, który zostanie określony w projekcie architektonicznym.

Ściany zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą dwóch warstw Abizolu (R+P) lub innego środka określonego w projekcie architektonicznym.

Ściany zponad gruntem zaleca się zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą środków powierzchniowych bezbarwnych np. Hydrostop.

5. Konstrukcja budynku hali.

Elementy konstrukcji hali łukowej stalowej wykonano z blachy ze stali S420DG o grubości 1,00mm i wyprofilowanej według rysunku K06.

Dodatkowo wyprofilowane i wygięte zgodnie z projektowaną średnicą hali odcinki blachy mają przetłoczenia - zgodnie z technologię wykonawcy.

Przygotowane elementy łukowe są łączone min po 5szt i ustawiane w pionie na wybetonowanych cokolikach (etap 1).

Po ustawieniu wszystkich elementów cokolik jest zalewany betonem do docelowego poziomu.

6. Ściany szczytowe.

Dodatkowo przewidziano wykonanie ścian szczytowych jako konstrukcje samonośną mocowaną w cokoliku żelbetowym, mocowaną do Ramy bramowej i do konstrukcji łukowej hali.

7. Obliczenia.

Obliczenia wykonano dla modelu przestrzennego uwzględniającego kształt pobocznicy zbiornika.

Obliczeń dokonano programem do liczenia obiektów powłokowych ABC OBIEKT.

Przyjęto następujące obciążenia zbiornika

- Ciężar własny

- Obciążenie śniegiem (II strefa)

- Obciążenie wiatrem (I strefa)

Obliczenia wykonano dla obwiedni obciążeń zakładając obciążenia jako zmienne (oprócz ciężaru własnego).

W obliczeniach uwzględniono obciążenia działające na krzywizny blach wynikające z jej kształtu.

W wyniku obliczeń uzyskano max naprężenia ok. 164MPa przy dopuszczalnych 420MPa.

Maksymalne ugięcie (odkształcenie) zbiornika wynosi ok. 5,33cm.

8. Posadzka betonowa.

Założono wykonanie posadzki betonowej zbrojonej tradycyjnie prętami zbrojeniowymi (#8co 15cm górą i dołem) lub zbrojonej włóknami rozproszonymi.

Posadzkę betonową układać na warstwie zagęszczonego piasku o grubości min 40cm.

Parametry gruntu i posadzki ostatecznie zostaną ustalone przez projektanta adoptującego halę do warunków lokalnych.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Blach konstrukcyjna hali łukowej dostarczona jako ocynkowana ogniowo.

10. Uwagi końcowe.

Po wykonaniu wykopu należy potwierdzić założoną nośność gruntu i ewentualnie warstwy gruntu nienośne lub o mniejszej nośności niż założono wybrać i zastąpić chudym betonem lub poduszką piaskową. Prace ziemne zaleca się wykonać w suchym okresie roku. Po wykonaniu wykopu fundamentowego należy dokonać geotechnicznego odbioru dna 
w celu sprawdzenia czy bezpośrednio poniżej posadowienia fundamentów nie zalegają grunty nienośne lub o mniejszej nośności niż założone.

Odbiór podłoża gruntowego pod projektowany obiekt musi być potwierdzony wpisem geotechnika lub kierownika budowy do dziennika budowy.

Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonywane w toku robót muszą być uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury i projektami branżowymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy projektami należy się skonsultować z projektantami odpowiednich branż.

Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie 
z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie 
z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną  obowiązującymi normami , wymogami technicznymi oraz „Warunkami   technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” : Tom I  „Budownictwo ogólne”. Prace te mogą być wykonywane tylko 
na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

W   przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień  należy  porozumieć  się 
z projektantem.

...............................................

/opracował/