ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

*numeracja stron projektu w prawym górnym rogu

Strona tytułowa

Zawartość opracowania

Część I – Architektura

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

Opis

1.         Dane ogólne.

1.1	Przedmiot opracowania.

1.2	Stan istniejący i założenia projektowe.

1.3	Zakres opracowania.

1.4	Materiały do projektowania.

1.5	Podstawowe parametry proj. budynku.

1.6  	Stosunki gruntowo-wodne.

1.7	Projekt zagospodarowania terenu.

1.8	Program przestrzenno-użytkowy budynku.

1.8.1  	Dostępność komunikacyjna budynku

1.8.2  	Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

1.8.3  	Analiza nasłonecznienia, zacieniania, przesłaniania

1.8.4  	Ochrona akustyczna budynku

1.8.5	Charakterystyka energetyczna budynku

2.  	Dane szczegółowe.

2.1.	Budynek projektowany

2.2.	Konstrukcja

2.3	Fundamenty.

2.4	Pokrycie dachowe

2.5. 	Materiały i roboty wykończeniowe

2.5.1.	Podłogi i posadzki.

2.5.2.	Drzwi zewnętrzne

2.5.3.	Stolarka okienna.

2.6.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

2.6.1. 	Charakterystyka ogólna obiektu.

2.6.2. 	Odległość od obiektów sąsiadujących.

2.6.3.	Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

2.6.4. 	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

2.6.5.	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

2.6.6. 	Podział obiektu na strefy pożarowe.

2.6.7. 	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności

ogniowej i stopień   rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

2.6.8.  	Warunki ewakuacji

2.6.9. Wyposażenie w gaśnice.

2.6.10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

2.6.11. Drogi pożarowe.

3. 	Obszar oddziaływania obiektu.

4. 	Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie.

5.	Spis rysunków

Część II – Konstrukcja

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

Opis techniczny

Rysunki

Część III – Instalacje Sanitarne i Wentylacja

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

Opis techniczny

Rysunki

Część IV – Instalacje Elektroenergetyczne

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

Opis techniczny

Rysunki

CZĘŚĆ I

ARCHITEKTURA

OPIS

1. Dane ogólne.

1.1	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest  projekt  architektoniczno-budowlany hali magazynowej w Poznaniu, usytuowanej przy ulicy Warmińskiej 1, obręb: Golęcin, arkusz 36, działka nr 18/2, oraz projekt zagospodarowania terenu działki. Łączna powierzchnia działki 22,49 ha. Projektowany obiekt magazynowy będzie pełnił funkcje składowe i zaliczany jest do kategorii XVIII. Składowany w nim będzie sprzęt sportowy i ogrodniczy.

1.2	Stan istniejący i założenia projektowe

Na obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się obecne zespół domków „Ciechanowskich” o łącznej powierzchni zabudowy 2038,2 m kw. Pełnią one funkcję noclegową dla sportowców oraz funkcję przychodni. Obiekty nie podlegają opiece Konserwatora Zabytków i część z nich, o łącznej powierzchni 1613 m kw., jest przeznaczona do rozbiórki.

Projekt obiektu hali magazynowej zakłada:

- wybudowanie hali magazynowej sprzętu sportowego o powierzchni 332 m kw. w miejscu jednego z wyburzanych obiektów i podłączenie go do istniejących sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych

- utworzenie placu pokrytego kratką betonową w miejscu pozostałych wyburzeń

1.3	Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zakres opracowania o powierzchni 0,8767 ha., zaznaczony na rysunkach zagospodarowania na działce nr 18/2.

1.4	Materiały do projektowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

-  Wizja lokalna.

- Szczegółowe uzgodnienia z Inwestorem

- Dane z dokumentacji technicznej budynków istniejących

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia  2002, Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie MSWiA 	z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109 poz.719),

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2009-07-24 w sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

1.5	Podstawowe parametry projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy:

- Powierzchnia zabudowy części istniejącej	                                       425,1 m2

- Powierzchnia zabudowy części projektowanej                               	 332 m2

Łączna powierzchnia zabudowy                                                             757,1 m2

Powierzchnia użytkowa                                                  	              301,32 m2

Kubatura:

- Kubatura części projektowanej                                                              1526,04 m³

1.6  Stosunki gruntowo-wodne.

1.7.	Projekt zagospodarowania terenu.

1.7.1.	Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest projekt hali magazynowej usytuowanej przy ulicy Warmińskiej 1 w Poznaniu, działka nr 18/2, obręb: Golęcin, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej. Ponadto, w miejscu obiektów wyburzanych projektuje się utwardzony plac.

1.7.2.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nich zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Na działce nr 18/2 stoi obecnie kompleks obiektów Ośrodka Sportowego Golęcin o łącznej powierzchni 2038,2 m kw., nie podlegający ochronie konserwatorskiej, z czego 1613 m kw. jest przeznaczone do rozbiórki.

Teren jest uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacji ogólnospławnej, energii elektrycznej, które w związku z planowaną inwestycją ulegną przebudowie.

Działka posiada istniejący zjazd z drogi publicznej. Ogrodzenie i układ dojść i dojazdów zagospodarowania pozostaje bez zmian.  Nawierzchnia działki jest częściowo utwardzona, w wyniku przeprowadzanych rozbiórek powierzchnia utwardzona zmniejszy się o 542,3 m kw, powierzchnia biologicznie czynna wrośnie o tę samą wartość.

Na obszarze inwestycji istnieją drzewa, z czego dwa, zaznaczone na zagospodarowaniu, są przeznaczone do usunięcia.

1.7.3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rys. projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Obsługa komunikacyjna projektowanej inwestycji, ogrodzenie, droga pożarowa i miejsce i sposób składowania odpadów pozostają bez zmian.

W związku z planowaną rozbiórką projektuje się w miejscu wyburzonych obiektów plac pokryty  kratką betonową w kolorze szarym. Lokalizacja placu zaznaczona na załączonym zagospodarowaniu. Nie projektuje się nowych miejsc parkingowych (przewidywana  ilość pracowników nie zmienia się).

Projektowane sieci zewnętrzne:

- projektuje się zmianę kanalizacji deszczowej

- projektuje się nowe przyłącze wodociągowe

1.7.4.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bilans terenu:

Powierzchnia działki nr 18/2, obręb Golęcin :                                 22,49 ha

Powierzchnia zabudowy budynków:

Zakres opracowania                                                                            8766,9 m2

Obecna powierzchnia zabudowy zakresu opracowania   	      2038,2 m2

Powierzchnia zabudowy budynków do rozbiórki                                 1613 m2

Powierzchnia zabudowy budynków po rozbiórce:

część istniejąca			              			       425,1 m2

część projektowana		              			       332 m2

Łączna powierzchnia zabudowy 757,1 m2.

Powierzchnia utwardzona                                                spadek o 542,3 m2

Powierzchnia biologicznie czynna:	                         	wzrost o 542,3 m2

1.7.5.  Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt                 budowlany, są wpisane do rejestru zabytków i oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania.

1.7.6.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w graniach terenu górniczego.

Opracowywana działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.

1.7.7.	Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Projekt nie wpłynie negatywnie na środowisko.

1.8.	Program przestrzenno-użytkowy.

Projekt przewiduje budowę hali magazynowej. Budynek będzie pełnił funkcję składową. Składowany w nim będzie sprzęt sportowy i ogrodniczy. Przewidywana liczba pracowników=0.

1.8.1. 	Dostępność komunikacyjna budynku.

Obsługa komunikacyjna działki  nie zmienia się.

1.8.2. 	Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje dojście do wejścia poprzez plac - bez barier wysokościowych.

1.8.3.	Analiza nasłonecznienia, zacieniania, przesłaniania.

Nowoprojektowana hala nie generuje dodatkowego zacienienia ani przesłaniania okien budynków sąsiednich.

1.8.4.	Ochrona akustyczna budynku.

Zgodnie z normą PN-87/B-02151/0 (Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.) w projektowanym budynku został zapewniony właściwy klimat akustyczny.

1.8.5.	Charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., paragraf 11, pkt 10- w budynku niewyposażonym w instalacje ogrzewcze , wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze nie ma potrzeby podawania charakterystyki energetycznej  właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych.

2.  	DANE SZCZEGÓŁOWE.

2.1.	Budynek projektowany.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany i pokrycie dachowe z blachy o rdzeniu stalowym 1mm, powlekanej wysoką warstwą ocynku (275mikronów). Naświetla z poliwęglanu. Wysokość budynku od poziomu terenu 5,88 m.

2.2.	Konstrukcja.

Konstrukcja budynku stalowa, stal S420DG.

2.3.	Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano w postaci tradycyjnych, monolitycznych, żelbetowych prostokątnych ław wylewanych na mokro na budowie z betonu klasy C16/20, stal A-IIIN otulina prętów od spodu 5,0 cm z góry i z boku 2,5 cm. Podstawowy poziom posadowienia fundamentów w postaci ław i stóp fundamentowych  wynosi -1,10 m względem poziomu zerowego.

2.4	Pokrycie dachowe.

Pokrycie dachowe z blach profilowanych łukowych mocowanych do konstrukcji ławy.

2.5. 	Materiały i roboty wykończeniowe części istniejącej.

2.5.1.  Podłogi i posadzki.

Płyta posadzkowa z betonu B25 grubość 20 cm, zbrojona siatką z prętów ø8. Wierzchnia warstwa pokryta powierzchnią antypyłową.

2.5.2.  Drzwi zewnętrzne.

-drzwi stalowe, pełne, kier. Otwierania drzwi- lewy, wymiary 100x240 cm, ościeżnice stalowe.

-drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, wymiary 300x400 cm, ościeżnice stalowe

2.5.3.  Stolarka okienna.

W budynku nie projektuje się okien rozwieranych, ani uchylnych. Doświetlenie pomieszczenia poprzez 10 naświetli poliwęglanowych o wymiarach 600x28 cm,

2.6.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

2.6.1. 	Charakterystyka ogólna obiektu

Budynek magazynowy składa się z jednej kondygnacji nadziemnej. Wysokość 5,88 m.

Wysokość  budynku kwalifikuje go do budynków (N) niskich.

2.6.2. 	Odległość od obiektów sąsiadujących

W bezpośrednim otoczeniu budynku nie znajdują się żadne inne obiekty. Najbliższy budynek znajduje się w odległości 53  m.

2.6.3. 	Parametry pożarowe występujących substancji niebezpiecznych pożarowo

W przestrzeniach obiektu nie występują strefy i przestrzenie zagrożone wybuchem. W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów łatwo palnych, wybuchowych i utleniających.

2.6.4. 	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Obiekt będący przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektów produkcyjnych i magazynowych PM. Przewidywana max. gęstość obciążenia pożarowego wynosi Q=500 MJ/m2

2.6.5. 	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem.

2.6.6. 	Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek należy do jednej strefy pożarowej PM nieprzekraczającej 2000 m kw.

2.6.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla budynku magazynowego PM wymagana jest klasa odporności E. Dla tej klasy nie stawia się wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów konstrukcji budynku.

2.6.8. Warunki ewakuacji.

Długości dojść do drzwi zewnętrznych budynku nie przekraczają wymaganych 100 m dla budynków jednokondygnacyjnych PM. Warunki ewakuacji z pomieszczenia budynku zapewniono w dwóch kierunkach na zasadzie dojścia ewakuacyjnego do dwóch wyjść DZ1 i DZ2 prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 15 m dla obu dojść.

Parametry drzwi stanowiących wyjścia z budynku:

- drzwi DZ1 – jednoskrzydłowe o szerokości 0,90 m, wobec wymaganej minimum 0,80 m w świetle ościeżnicy,

- drzwi DZ2 – dwuskrzydłowe o szerokości 3,8 m, wobec wymaganej minimum 0,8 m w świetle ościeżnicy,

W ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez minimum 1 godz. zapewniając natężenie – co najmniej 1 lx

2.6.9. Wyposażenie w gaśnice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek wymaga wyposażenia 
w podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt objęty niniejszą ekspertyzą wyposaża się w podręczny sprzęt gaśniczy uwzględniając, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gaśnice rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych- przy wejściu do budynku.

Przy rozmieszczaniu należy uwzględnić spełnienie następujących warunków:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m;

- do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości - co najmniej 1 m.

W budynku gaśnice rozmieszcza się przy wyjściach ewakuacyjnych.

Wymaga ilość środka gaśniczego:

- powierzchnia 301,32 m2= 2 jednostki środka gaśniczego

2.6.10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych dla budynku wynosi – 10 dm3/s. Najbliższe hydranty znajdują się odpowiednio: 16 m na południowy wschód od budynku i 50 m na południe od budynku.

2.6.11. Drogi pożarowe.

Droga pożarowa zapewniona jest od strony północno-wschodniej, z możliwością przejazdu – bez konieczności cofania. Powierzchnia zewnętrznego obwodu budynku, niezasłonięta zielenią powyżej 3 m lub obiektami małej architektury, dostępna w odległości 5-25 m od drogi pożarowej, przekracza 30% obwodu budynku.

Ponadto zapewnienia się wyjścia z budynku połączone z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości minimum 1,5 m i długości nie przekraczającej 20 m.

3.	Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),  obszar oddziaływania nieruchomości obejmuje działkę:

miasto Poznań obręb: Golęcin, arkusz 36, działka nr 18/2

Wykaz aktów prawnych analizowanych przy wyznaczaniu obszaru oddziaływania obiektu:

| L.p. | Akt prawny |
| --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zm.) |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zm.) |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111) |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877) |
| 6. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z późn. zm.) |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) |
| 9. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) |
| 10. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) |
| 11. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) |
| 13. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479) |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116) |
| 15. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) |
| 16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) |
| 17. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych |
| 18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) |
| 19. | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zm.) |
| 20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zm.) |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo atomowe |
| 22. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) |
| 23. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) |
| 24. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) |
| 25. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) |
| 26. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.) |
| 27. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500) |

Projektowana budowa budynku hali magazynowej usytuowanego przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu obręb: Golęcin, arkusz 36, działka nr 18/2 zakłada lokalizację obiektu na jednej działce w obowiązującej linii zabudowy i odpowiedniej odległości od sąsiednich granic działek;

– nie stwierdza się oddziaływania obiektu na sąsiednie działki

4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE HALI MAGAZYNOWEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 1

W  POZNANIU

4.1.	Opis robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 	realizacji poszczególnych obiektów:

-	organizacja placu budowy – ustawienie pomieszczeń socjalnych dla ekipy budowlanej, toalet, wykonanie punktu poboru wody dla celów budowlanych, przyłącza energetycznego dla potrzeb budowy i celów socjalnych, wykonanie stołu zbrojarskiego oraz zaplecza budowy – miejsca składania materiałów budowlanych,

- 	rozbiórka budynków do tego przeznaczonych

- 	wykonanie projektowanych instalacji zewnętrznych

- 	niwelacja i porządkowanie terenu,

- 	wytyczenie posadowienia ław fundamentowych,

-	wykopy pod ławy fundamentowe,

-	roboty ziemne ręczne przed wykonaniem ław fundamentowych,

- 	wykonanie deskowania pod ławy fundamentowe,

-	wykonanie chudego betonu pod fundamenty,

-	założenie hydroizolacji na chudym betonie,

- 	wykonanie ław fundamentowych,

-	wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych,

-	wykonanie podsypki piaskowej i chudego betonu pod płytę betonową podposadzkową,

-	założenie hydroizolacji na chudym betonie,

-	wykonanie płyty betonowej podposadzkowej,

-	wykonanie pokrycia dachowego,

-	wykonanie otworów instalacyjnych

-	wykonanie konstrukcji i ociepleń dachu,

-	wykonanie obróbek blacharskich,

-	montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej,

-	wykonanie szlicht na podłodze

-	wykonanie instalacji wewnętrznych

--	wykonanie instalacji wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej

-	wykonanie robót drogowych

-	wykonanie posadzek zewnętrznych

-	uporządkowanie terenu placu budowy i terenu wokół placu budowy,

4.2.	Roboty stwarzające zagrożenia podczas budowy:

-	roboty ziemne -

roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401). Szczególną uwagę należy zwrócić na oznakowanie stref bezpieczeństwa na terenie i w pobliżu budowy oraz odpowiednie oświetlenie w okresie nocnym. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Należy szczególnie zwrócić uwagę na strefę bezpieczeństwa wokół koparek oraz żurawia przy przemieszczaniu i transporcie mas ziemnych.

-	roboty zbrojarskie i betoniarskie -

roboty zbrojarskie i betoniarskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Należy zwrócić uwagę na roboty zbrojeniowe (ciecie stali, spawanie), muszą się one odbywać zgodnie z przepisami BHP – noszenie okularów ochronnych, rękawic, kasków, odpowiednich masek spawalniczych.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni ubiór pracowników (kaski, rękawice, wysokie obuwie zabezpieczające przed stycznością za masa betonową oraz zaprawami). Należy sprawdzić jakość połączeń elektrycznych betoniarek i wibratorów (urządzenia te muszą być zerowane w skrzynkach elektrycznych, należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych).

Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą żurawi powinny być zawieszone stabilnie na odpowiednich zawiesiach i zabezpieczone przed wysunięciem się.

Szczególną uwagę należy zwrócić na transport pionowy stalowych elementów szalunków i betonu, przy pomocy żurawia.

-	roboty spawalnicze -

roboty zbrojarskie i betoniarskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)	.

-	roboty ciesielskie

roboty ciesielskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401). Przy wykonywaniu tych robót należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie prac na wysokościach ponad 5 m. Pracownicy muszą prowadzić prace na odpowiednio zestawionych i zabezpieczonych rusztowaniach, obowiązkowo muszą nosić kaski ochronne i pasy bezpieczeństwa.

-	roboty dekarskie i izolacyjne

roboty dekarskie i izolacyjne należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Przy wykonywaniu tych robót należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie prac na wysokościach ponad 5 m. Pracownicy muszą prowadzić prace na odpowiednio zestawionych i zabezpieczonych rusztowaniach, obowiązkowo muszą nosić kaski ochronne i pasy bezpieczeństwa.

-	roboty elektryczne – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

roboty elektryczne – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem i konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Prace z urządzeniami elektrycznymi powinny być poprzedzone ich sprawdzeniem pod względem porażeniowym.

-	rusztowania i ruchome podesty robocze

rusztowania i ruchome podesty robocze należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

-	roboty na wysokości

roboty na wysokości należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

-	inne roboty niebezpieczne –

należy też zwrócić uwagę na wszystkie roboty transportowe – odpowiednie ich przenoszenie i ich wagę. Prace z urządzeniami elektrycznymi powinny być poprzedzone ich sprawdzeniem pod względem porażeniowym. Należy zabezpieczyć zasięg działania ewentualnego dźwigu i wciągarek, tak aby nie znajdowali się w ich zasięgu pracownicy. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w branżowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w branżowych warunkach BHP.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt w niezbędny sprzęt do gaszenie pożaru oraz, w zależności od potrzeb w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego, w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach.

Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Maszyny oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiano dokumenty uprawiające do ich eksploatacji. Maszyny inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Montaż urządzeń, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania wszystkich robót na budowie, aż do momentu odbioru, skutecznie zabezpieczenie tych robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem budowy, drogami ewakuacji, ich oznakowaniem, punktami zbornymi, telefonami alarmowymi, rozmieszeniem sprzętu, p.poż., instalacjami elektrycznymi, miejscami poboru wody, punktami przyłączenia urządzeń elektrycznych i oświetlenia.

Każdy przebywający na terenie budowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości Kierownikom Robót i Kierownikowi Budowy. W szczególności Kierownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do codziennego przeglądu stanu zabezpieczeń BHP miejsc pracy i dojść komunikacyjnych do tych miejsc. Każdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie muszą być zgłoszone do Kierownika Robót. Wykonawca instalacji zobowiązany jest do dokumentacji szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników i uprawnień kierownika robót.

Na terenie prowadzenia prac instalacyjnych obowiązuje nakaz noszenia przez wszystkie osoby środków ochrony osobistej BHP, a w szczególności kasków ochronnych BHP oraz obuwia roboczego dla zapewnienia bezpieczeństwa. Maszyny, urządzenia i sprzęt pracujący na budowie musi być sprawny i dopuszczony do ruchu/eksploatacji. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługiwanie sprzętu mechanicznego jest dozwolone tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonywanie zmian w konstrukcji budynku (np. wycinanie otworów) bez zgody kierownika robót jest zabronione. Używanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia od kierownika robót wykonawcy. W czasie pożaru lub powstania innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem budowy pracownicy Wykonawcy nieuczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w akcji gaśniczej są zobowiązani do opuszczenia placu budowy.

Wszystkie powierzchnie elementów narażonych na uszkodzenie powinny zostać pokryte, aż do chwili odbioru, substancją lub folią ochronną.

Każdy pracownik dopuszczony do pracy na wysokości (powyżej 2 m) powinien mieść ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości (powyżej 2 m) powinien być przeszkolony w zakresie BHP przez uprawnioną osobę.

Pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać udokumentowane badania lekarskie stwierdzające ich zdolność do pracy oraz powinni przejść przeszkolenie BHP.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie odpowiednich dokumentów potwierdzające dopuszczenia lekarskie i przeszkolenia pracowników.

Organizacja pracy i całego transportu na budowie powinna być zorganizowana w sposób bezpieczny dla przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Miejsca składowania materiałów budowlanych powinny być osiągalne bezpiecznie zarówno dla pracowników korzystających z nich jak i dla samego transportu. Miejsca te powinny być oznaczone w sposób widoczny.

W pobliżu miejsc składowania materiałów budowlanych powinien być umieszczony sprzęt przeciwpożarowy (atestowane gaśnice, koce p.poż., piasek).

Dojazd do placu budowy i obiektu z ulicy Posadzego. Samochody transportowe wyjeżdżające z placu budowy powinny mieć każdorazowo czyszczone koła w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Kierownik budowy obowiązany jest wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i czuwać nad jego przestrzeganiem.

5.	Spis rysunków

Rysunki

- Zagospodarowanie terenu 1:500

- Rzut magazynu 1:100

- Elewacje magazynu 1:100

- Rzut dachu	 1:100