I.	CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	CEL OPRACOWANIA	4

4.	STAN ISTNIEJĄCY	4

5.	Zakres rzeczowy	4

6.	STAN PROJEKTOWANY	4

6.1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	4

7.	Skrzyżowania z urządzeniami uzbrojenia terenowego	6

8.	UWAGI REALIZACYJNE	6

9.	Zestawienie współrzędne punktów charakterystycznych	7

10.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH	8

II.	 ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej projektanta i sprawdzającego

- Warunki techniczne wydane przez Orange

- Uzgodnienie wydane przez Orange

- Warunki techniczne wydane przez Inea

- Uzgodnienie wydane przez Inea

- Warunki techniczne wydane przez East&West

III.	 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. 1 – Plan sytuacyjny

- Rys. 2 – Schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange

- Rys. 3 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych Orange

- Rys. 4 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych Inea

- Rys. 5 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych East&West

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie uwzględnia swoim zakresem roboty telekomunikacyjne, wynikające bezpośrednio z rozbudowy ulicy Rybaki w Poznaniu.

Zakres opracowania obejmuje usunięcie kolizji  kanalizacji kablowej Orange w której znajdują się kable miedziane i światłowodowe  własności operatorów Orange, Inea i East&West z projektowanymi nasadzeniami.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany dla inwestycji „Przebudowa SPP ul. Rybaki”.

- Inwentaryzacja obiektów budowlanych;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.;

- Warunki techniczne wydane przez Inea;

- Warunki techniczne wydane przez East&West;

- Aktualne przepisy i normy:

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami;

    - Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”;

    - Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z późniejszymi zmianami;

    - ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne;

    - ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania;

    - ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego w zakresie przebudowy  urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowanym zadrzewieniem w ul. Rybaki w m. Poznań.

STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie w chodniku ul. Rybaki jest kanalizacja kablowa 6 i 2 otworowa należąca do firmy Orange która częściowo zlokalizowana jest w linii projektowanych drzew. W związku z powyższym  zachodzi konieczność przebudowy kanalizacji kablowej wraz z istniejącymi kablami Orange, Inea i East&West w celu wykonania nowych nasadzeń.

Zakres rzeczowy

- Przebudowa kanalizacji kablowej 6-otworowej Orange– 50m;

- Przebudowa kanalizacji kablowej 2-otworowej Orange– 10m;

- Budowa studni kablowej magistralnej SKMP-3 z bl. betonowych –1 kpl;

- Likwidacja studni magistralnej Orange –2 szt;

- Likwidacja ciągów kanalizacyjnych Orange –56 m;

- Wciąganie kabli Orange – 530m;

- Wyciąganie kabli Orange – 485m;

- Przebudowa kabli miedzianych Orange – 9 kabli;

- Przebudowa kanalizacji kablowej 1-otworowej Inea– 3m;

- Likwidacja ciągów kanalizacyjnych Inea –3 m;

- Wciąganie kabli Inea – 445m;

- Wyciąganie kabli Inea – 445m;

- Wykonanie spawów w mufie światłowodowej Inea –26 szt.;

- Zarobienie kabli QR Inea –4 szt;

- Wciąganie kabli East&West – 100m;

- Wyciąganie kabli East&West – 100m;

STAN PROJEKTOWANY

- 6.1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

- Przebudowa kanalizacji kablowej Orange

Należy przebudować kanalizację kablową na ul. Rybaki składającą się z 6 rur na wysokości posesji nr 12-14. Nowe odcinki kanalizacji należy wykonać z 6 rur o średnicy 110mm.  Do budowy ciągów kanalizacji kablowej zastosować rury typu RHDPEk-s i DVR. W ciągu projektowanej kanalizacji kablowej należy wybudować studnie kablową magistralną typu SKMP-3 z bloczków betonowych. Zaprojektowaną studnie kablową należy zabezpieczyć pokrywą uniemożliwiającą dostęp osobom nieuprawnionym.

Przejście przez ulicę Rybaki wykonać z 2 rur typu HDPE 110/6,3 mm. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i przełączeniu kabli telekomunikacyjnych istniejącą kanalizację wraz ze studniami kablowymi należy zdemontować.

Uwaga: Kanalizację kablową wzdłuż ul. Rybaki układać w jednym wykopie wraz z rurociągiem monitoringu miejskiego – oddzielne opracowanie.

- Przebudowa kabli miedzianych Orange

Należy wykonać wstawki z kabli typu XzTKMXpw o odpowiedniej pojemności żył. Na końcach wstawek należy wykonać złącza zrównoleglające. Złącza powinny być wykonane za pomocą łączników pojedynczych żył i modułów do zrównoleglenia. Kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji. Przełączone kable należy wyciągnąć z przebudowanej kanalizacji.

Ze względu na ograniczoną możliwość zakupu kabla 400x4x0,5 zaprojektowano przebudowę przedmiotowego kabla wykorzystując kabel 200x4x0,5.

Rozpoczęcie prac na czynnej sieci Orange bezwzględnie zgłosić operatorowi ponadto należy zapoznać się z WT i uzgodnieniami.

- Przebudowa kanalizacji kablowej Inea

Należy przebudować rurę od istniejącej studni kablowej Orange do szafki kablowej 2A Inea. Przedmiotową rurę należy wybudować od projektowanej studni SKMP-3 Orange do istniejącej szafki 2A. Nowy odcinek kanalizacji należy wykonać z rury typu DVR o średnicy 110mm.  Przebudowaną rurę zdemontować.

- Przebudowa kabli QR 540 Inea

Ze względu na przebudowę kanalizacji kablowej Orange należy wybudować nowe kable QR pomiędzy istniejącymi skrzynkami ulicznymi P1, P2 i P2a. Stare kable zasilające skrzynki P1, P2 i P2a należy wyciągnąć z przebudowanej kanalizacji. Pozostałe kable QR (przyłącza do budynków) należy przebudować przez wyłączenie i ponowne wciągnięcie do nowej kanalizacji. Wszystkie prace na czynnej sieci należy wykonać w godz. 24.00 – 6.00.

- Przebudowa kabli światłowodowych Inea

Przebudowę kabli światłowodowych należy wykonać poprzez ich wycięcie w istniejącej mufie kablowej zlokalizowanej w studni Orange (Rybaki/Kwiatowa) oraz przez wyciągnięcie z likwidowanej kanalizacji kablowej i wciągnięcie do nowej kanalizacji. Wszystkie prace na czynnej sieci należy wykonać w godz. 24.00 – 6.00.

Rozpoczęcie prac na czynnej sieci Inea bezwzględnie zgłosić operatorowi ponadto należy zapoznać się z WT i uzgodnieniami.

- Przebudowa kabla światłowodowego East&West

W związku z tym, że kabel światłowodowy 48J jest nieczynny należy przebudowę kabla światłowodowego wykonać poprzez wyciągnięcie go z likwidowanej kanalizacji kablowej i wciągnięcie do nowej kanalizacji. Koniec kabla znajduje się w studni Orange na wysokości posesji nr 10. Po przebudowie kabla należy wykonać pomiary reflektometryczne linii.

Skrzyżowania z urządzeniami uzbrojenia terenowego

W przypadku zbliżeń skrzyżowań projektowanych urządzeń z infrastrukturą istniejącą należy zachować minimalne odległości poziome i pionowe wynikające z „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Każdorazowo lokalizację istniejących urządzeń uzbrojenia terenowego należy potwierdzić 
za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych w obecności przedstawicieli odpowiednich służb eksploatacyjnych odpowiedzialnych.

Kierownik robót lub majster obowiązani są przed rozpoczęciem robót do zlokalizowania (na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej) w terenie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczenia granic, w których roboty należy prowadzić ręcznie i szczególnie ostrożnie oraz gdzie dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego oraz łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp.

Realizacja robót w miejscach zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinna odbywać się po odpowiednim powiadomieniu, za zgodą i pod nadzorem użytkowników tych urządzeń.

W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót lub majster obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić służby awaryjne użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego gazu prace należy natychmiast przerwać, a robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Wznowienie robót może nastąpić tylko po stwierdzeniu zaniknięcia gazu.

Uwaga:

Na obszarze objętym inwestycją istnieje prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac budowlanych, kabli niezinwentaryzowanych geodezyjnie, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić służby eksploatacyjne.

UWAGI REALIZACYJNE

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi i BHP. Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentacje powykonawczą, w tym również geodezyjną.

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z opiniami jednostek uzgadniających i stosować się do zawartych tam zaleceń.

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym i uzgodnionym projektem, pod ścisłym nadzorem odpowiednich przedstawicieli służb technicznych.

Trasa przebudowy istniejących urządzeń powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach oraz w rejonie dużego zagęszczenia uzbrojenia prace wykonać ręcznie. W sytuacjach wątpliwych wykonać należy przekopy próbne.

Przed zasypaniem wykopów trasę przebudowy należy zinwentaryzować geodezyjnie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany należy nanieść na odpowiednie rysunki.

Prace przy przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych należy zsynchronizować z pracami ziemnymi tak, by nie było konieczności odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branży telekomunikacyjnej.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie prowadzenia robót powinny być uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i Użytkownikiem oraz wniesione do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny być one wniesione do zasobów geodezyjnych i jeśli wynikać to będzie z innych przepisów, uzgodnione we właściwym terytorialnie ZUDP.

Zestawienie współrzędne punktów charakterystycznych

| Punkt | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- |
| T1 | 5808121,26 | 6427207,79 |
| T2 | 5808144,90 | 6427217,16 |
| T3 | 5808148,27 | 6427217,03 |
| T4 | 5808154,08 | 6427219,57 |
| T5 | 5808154,57 | 6427209,37 |
| T6 | 5808149,82 | 6427217,59 |
| T7 | 5808151,33 | 6427219,70 |
| T8 | 5808164,18 | 6427224,82 |
| T9 | 5808166,96 | 6427224,88 |
| T10 | 5808149,38 | 6427217,84 |
| T11 | 5808149,00 | 6427220,84 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

| Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa kanalizacji kablowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Rura DVR 110mm |  | m |  | 36,0 |
| 2. |  |  | Rura RHDPEk-s ze złączką110mm |  | m |  | 264,0 |
| 3. |  |  | Rura RHDPE 110/6,3mm |  | m |  | 20,0 |
| 4. |  |  | Studnia kablowa SKMP-3 z bloczków betonowych z ramą ciężką i pokrywą ryglowaną Orange |  | kpl. |  | 1 |
| 5. |  |  | Taśma ostrzegawcza pomarańczowa o szerokości 25cm |  | m |  | 100 |
| 6. |  |  | Złączka dwukielichowa 110mm |  | szt. |  | 30 |
| Przebudowa kabli miedzianych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 |  | m |  | 55,0 |
| 2. |  |  | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 |  | m |  | 55,0 |
| 3. |  |  | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 |  | m |  | 310,0 |
| 4. |  |  | Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5* |  | m |  | 110,0 |
| 5. |  |  | Osłona złączowa Raychem XAGA 500-55/12-300-PO |  | szt. |  | 16 |
| 6. |  |  | Osłona złączowa Raychem XAGA-500-100/25-460-PO |  | szt. |  | 2 |
| 7. |  |  | Łącznik ekranów kabel-kabel |  | szt. |  | 8 |
| 8. |  |  | Łącznik jednożyłowy do zrównoleglenia UB2A |  | szt. |  | 2560 |
| 9. |  |  | Moduł 3M 4008-G/TR Moduł 25 parowy odgałęźny żelowany |  | szt. |  | 64 |
| Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Inea |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa kanalizacji kablowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rura DVR 110mm |  | m |  | 3,0 |  |
| 2. |  | Taśma ostrzegawcza pomarańczowa o szerokości 25cm |  | m |  | 3,0 |  |
| Przebudowa kabli QR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kabel QR 540 |  | m |  | 95,0 |  |
| 2. |  | Złącze do zarobienia końca kabla - kabel QR 540 |  | szt. |  | 4 |  |
| Przebudowa kabli OTK Inea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Osłonka spawów światłowodowych |  |  | szt. |  | 26 |  |

*ze względu na brak kabla XzTKMXpw 400x4x0,5 na stanach magazynowych został zaprojektowany w zastępstwie kabel 200x4x0,5

inż. Robert Jaszczur

nr upr. DT-WBT/02459/03/U

...........................................

podpis Projektanta

II.	 ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

- Przynależność do Izby Zawodowej projektanta

- Warunki techniczne Orange Polska S.A.

- Uzgodnienie Orange Polska S.A.

- Warunki techniczne Inea

- Uzgodnienie Inea

- Warunki techniczne East&West

Poznań, marzec 2017 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta dla dokumentacji pod nazwą:

Projekt wykonawczy

Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych na ul. Rybaki w Poznaniu

Oświadczam, że projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- |
| inż. Robert Jaszczur nr uprawnień: DT-WBT/02459/03/U - w specjalności: telekomunikacyjnej | mgr inż. Michał Jaworski nr uprawnień: WKP/0402/POOT/13 - w specjalności: telekomunikacyjnej bez ograniczeń |

III.	 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny

- Rys. nr 2 – Schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange

- Rys. nr 3 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych Orange

- Rys. nr 4 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych Inea

- Rys. nr 5 – Schemat przebudowy  kabli teletechnicznych East&West