| KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: | Rozbudowa SPP ulicy Rybaki |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXV |
| USYTUOWANY NA DZIAŁKACH: | 32/4, 1/1, 1/3, 1/5, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 18, 42, 2/2 |
| ##### ZAMAWIAJĄCY: | Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań |
| ##### INWESTOR ##### ZASTĘPCZY | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. al. Niepodległości 27 61-714 Poznań |
| ##### UMOWA: | RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| OPRACOWANIE BRANŻOWE: | DROGOWE |

| WYKONAWCA OPRACOWANIA: | KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektował | mgr inż. Filip GRZELAK | WKP/0269/POOD/10 w spec. drogowej b.o. |  |
| opracował | inż. Agnieszka Gackowska |  |  |
| Sprawdził | mgr inż. Gniewomir DZIADEK | WKP/0091/POOD/12 w spec. drogowej b.o |  |

Poznań, kwiecień 2017 r. 			EGZ. NR 1

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

„Rozbudowa SPP ulicy Rybaki”

- Dokumenty formalno-prawne

  - Oświadczenie projektantów i sprawdzających,

  - Uprawnienia i przynależność do Izby,

  - Uzgodnienia

- Część opisowa – Branża Drogowa

III.  Część rysunkowa

Rys. 1 – Plan orientacyjny																			skala 1:4000

Rys. 2 – Plan sytuacyjny																			skala 1:500

Rys. 3 – Profil podłużny																				skala 1:100/1000

Rys. 4 – Przekrój normalny																		skala 1:50

Rys. 5 – Przekroje poprzeczne																	skala 1:100

Rys. 6 – Szczegóły konstrukcyjne																skala 1:20

Rys. 7 – Plan warstwicowy																			skala 1:250

I . DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego

Poznań, kwiecień 2017 r.

dotyczy:	Rozbudowa SPP ulicy Rybaki w Poznaniu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa SPP ulicy Rybaki, w zakresie:

DROGOWYM

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- |
| mgr inż. Filip GRZELAK | mgr inż. Gniewomir DZIADEK |
| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |

Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego oraz Izby

II . OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opracowanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV zawartej w dniu 05.01.2017 r. pomiędzy: Miasto Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27 i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-891) przy ul. Kościuszki 68 oraz Biurem Projektów Drogowych KFG sp. z o.o. sp. k.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy SPP ulicy Rybaki.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Umowa

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Inwentaryzacja obiektów budowlanych

- ZARZĄDZENIE NR 931/2015/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

- Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg,

- katalogi elementów drogowych

- CEL I ZAKRES PROJEKTU

Celem projektu budowlanego rozbudowy ulicy Rybaki jest zmiana układu komunikacyjnego, przywrócenie zieleni wysokiej, uwolnienie chodników i wydzieleniu przestrzeni na małą architekturę, optymalizacja miejsc parkingowych oraz poprawa nawierzchni chodników.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozbudowę ulicy Rybaki obejmującą dostosowanie parametrów technicznych ulic do obowiązujących przepisów, wymianę nawierzchni dróg, parkingów i chodników oraz budowę miejsc postojowych i przestrzeni małej architektury (stojaków na rowery, ławki, śmietniki).

- TEREN ISTNIEJACY

| WYKAZ DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJĘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka ewidencyjna: Poznań |  |  |  |
| Gmina | Obręb | Ark. | nr działki |
| Poznań | 0051 Poznań 38 | AR_36 | 32/4 |
|  |  | AR_38 | 1/1 |
|  |  |  | 1/3 |
|  |  |  | 1/5 |
|  |  |  | 1/10 |
|  |  |  | 1/11 |
|  |  |  | 1/12 |
|  |  |  | 1/13 |
|  |  |  | 1/14 |
|  |  |  | 18 |
|  |  | AR_39 | 42 |
|  |  | AR_47 | 2/2 |

- STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca ulica jest drogą lokalną położoną w centrum miasta. Służy dojazdowi do kamienic, szkoły oraz miejsc parkingowych. Od ulicy Krakowskiej do rozgałęzienia z ulicą Strzałową jest to droga dwukierunkowa, dalej jest to droga jednokierunkowa do ulicy Strzeleckiej. Ulica Rybaki krzyżuję się z ulicą Kwiatową oraz Strzałową. Szerokość drogi na odcinku dwukierunkowym wynosi od 7,60 m do 8 m. Na odcinku jednokierunkowym od 4,20 m do 4,60 m. Nawierzchnia jezdni jest nawierzchnią asfaltową o złym stanie- bardzo zniszczona o zróżnicowanej miąższości. Jezdnia ograniczona jest z obu stron krawężnikami kamiennymi i betonowymi. Chodniki zlokalizowane po obu stronach jezdni wykonane są z kostki betonowej oraz płyt kamiennych o zmiennej szerokości (minimum 1,50 m). Ograniczone są zabudową mieszkaniową. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do wpustów. Na odcinku jednokierunkowym po obu stronach jezdni znajduje się ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej. Na odcinku dwukierunkowym odwodnienie odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów. Wzdłuż ulicy znajdują się miejsca postojowe do parkowania prostopadłego/ukośnego po stronie wschodniej. Pomiędzy miejscami parkingowymi występują pojedyncze drzewa. Po stronie zachodniej znajduję się pas postojowy usytuowany równolegle do krawędzi jezdni.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podłożu planowanej inwestycji (do gł. 3,0 m p.p.t.) bezpośrednio pod nawierzchnią asfaltową i podbudową betonową drogi nawiercono grunty antropogeniczne. Grunty zalegające w podłożu są nasypami niebudowlanymi - nie nadającymi się do bezpośredniego posadowienia obiektu budowlanego oraz nasypami budowlanymi. Pierwsze z wymienionych można zaliczyć do klas nienośnych i ściśliwych, natomiast nasypy budowlane do klas nośnych i mało ściśliwych.

Zwierciadło wody gruntowej zaobserwowano na głębokości 1,7 m p.p.t. Należy mieć na uwadze, że zwierciadło wody może podnosić się po intensywnych opadach lub w okresach roztopowych.

- STAN PROJEKTOWANY

W ramach rozbudowy przyjęto następujące parametry ulic:

- klasa techniczna drogi  L pozostaje bez zmian,

- prędkość projektowa V=30 km/h,

- jezdnia jednokierunkowa o szerokości pasa ruchu 4,00 m,

- wymiary miejsc postojowych skośnych pod kątem 60°; szerokość 2,60 m, długość 5,00 m.

- wymiary miejsc postojowych równoległych: szerokość 2,00 m, długość 6,00 m,

- wymiary miejsc postojowych skośnych dla osób niepełnosprawnych: szerokość 4,10 m, długość 5,70 m

- szerokość strefy zieleni i malej architektury 2,00 m,

- szerokość chodników od 2,00 m do 3,50 m,

- stojaki dla rowerów o długości 1 m ustawione ukośnie pod kątem 60°,

- ławki i śmietniki

- odwodnienie układu drogowego należy poprawić: dostawić brakujące i wymienić popękane wpusty oraz przykanaliki.

Układ w planie

Układ istniejących ulic i dróg wewnętrznych nie ulega zmianie. Planuje się zmianę drogi dwukierunkowej na drogę całkowicie jednokierunkową z poprawą układu geometrycznego skrzyżowania Rybaki/Strzałowa. Na ulicy Rybaki ruch odbywać się będzie od ulicy Strzeleckiej w kierunku ulicy Krakowskiej. Na ulicy Strzałowej od ulicy Długiej do ulicy Krakowskiej.

Projektowana szerokość pasa ruchu ma 4,00 m, po obu stronach znajdują się równoległe pasy postojowe o szerokości 2,00 m (zgodnie z Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181). Po zachodniej stronie umiejscowiony jest chodnik o szerokości 2,50-3,00 m. Po wschodniej stronie zaprojektowano strefę zieleni i małej architektury o szerokości 2,00 m, która ma oddzielać chodnik od parkingu i jezdni. Będzie to też miejsce na ustawienie stojaków dla rowerów. Chodnik po wschodniej stronie będzie mieć szerokość 2,80-3,00 m. Chodnik po zachodniej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową ma szerokość ok 5,00 m. Na odcinku od skrzyżowania Rybaki/Strzałowa do ulicy Strzeleckiej chodnik ulega zwężeniu do szerokości 1,5-2,0 m. Szerokość pasa ruchu nie ulega zmianie.

Łącznie zaprojektowano 60 miejsc postojowych w tym 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów dostawczych z możliwością rozładowania do 15 min. Stojaki rowerowe o długości 1 m rozmieszczono w odległości ok 50 m od siebie zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania z 2015 roku. Ustawiono pod kątem 60° - w sumie 10 miejsc stojaków (20 miejsc postojowych dla rowerów). Parkometry pozostają w tych samych miejscach.

Skrzyżowania z ulicą Krakowską i ulicą Strzelecką nie wchodzą w zakres projektu.

Pochylenie poprzeczne jezdni jest obustronne o wartości 2%. Wartość pochylenia obu chodników jest zależna od planu warstwicowego.

Przejścia dla pieszych nie będą wyznaczone ze względu na wprowadzaną strefę tempo 30. Na ulicy Rybaki koncepcja spowolnienia i uspokojenia ruchu ma zostać zrealizowana do końca sierpnia bieżącego roku.

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Konstrukcja nawierzchni jezdni

| w-wa ścieralna nawierzchnia asfaltowa AC 11S | 4 cm |
| --- | --- |
| w-wa wiążąca nawierzchnia asfaltowa AC 16W | 7 cm |
| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P | 7 cm |
| Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | 20 cm |
| W-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem | 15 cm |
| Grunt kwalifikowany | 10 cm |

Konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie zachodniej

| w-wa ścieralna z kostki kamiennej staroużytkowej łupanej / dwa rzędy płyt betonowych 50x50 | 9x11 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo-piaskowa | 3-5 cm |
| Podbudowa z betonu C 8/10 | 10 cm |
| W-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem | 15 cm |
| Grunt kwalifikowany | 10 cm |

Konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie wschodniej

| w-wa ścieralna kostka kamienna starouzytkowa / płyta kamienna szer.1,20m staroużytkowa | 9x11 cm /12 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo-piaskowa | 3-5 cm |
| Podbudowa z betonu C 8/10 | 10 cm |
| W-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem | 15 cm |
| Grunt kwalifikowany | 10 cm |

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe

| w-wa ścieralna z kostki rzędowej kamiennej | 12 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm |
| Podbudowa z betonu C 8/10 | 10 cm |
| W-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem | 15 cm |
| Grunt kwalifikowany | 10 cm |

Nawierzchnia parkingów projektuje się jak dla jezdni głównej z nawierzchni asfaltowej. Jezdnia ograniczona będzie krawężnikami kamiennymi wyniesionymi na 12 cm.

Teren zielony został ograniczony kostka kamienną jak nawierzchnia chodnika.

Odwodnienie tak jak dotychczas będzie odbywać się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów.

# III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 – Plan orientacyjny																			skala 1:4000

Rys. 2 – Plan sytuacyjny																			skala 1:500

Rys. 3 – Profil podłużny																				skala 1:100/1000

Rys. 4 – Przekrój normalny																		skala 1:50

Rys. 5 – Przekroje poprzeczne																	skala 1:100

Rys. 6 – Szczegóły konstrukcyjne																skala 1:20

Rys. 7 – Plan warstwicowy																			skala 1:250