FAZA: .                       	PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: 	INSTALACJA  RADIOKOMUNIKACYJNA

REMONT WIEŻY SĘDZIOWSKIEJ NA TERENIE TORU 	REGATOWEGO MALTA W POZNANIU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

LOKALIZACJA:              POZNAŃ, UL. WIANKOWA 3,

CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 5; 18; 7; 19, ARKUSZ MAPY 20,

OBRĘB  KOMANDORIA

INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ, POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I 				REKREACJI

UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34 , 61-553 POZNAŃ

PROJEKTANT:

mgr inż.       Sylwia Fryska

mgr inż. .     Przemysław Głowiński

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności telekomunikacyjnej

nr ewidencyjny WKP/0155/POOT/07

Poznań.01.2019

OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy remontu wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

# Informacja o projektancie.

Projektantem systemu retransmisji jest mgr inż. Sylwia Fryska. Projektantem odpowiedzialnym za zgodność rozwiązanie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiązujących norm i przepisów jest  mgr inż. . Przemysław Głowiński - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności telekomunikacyjnej nr ewidencyjny WKP/0155/POOT/07.

# 1. Opis stanu istniejącego.

W chwili obecnej łączność prowadzona jest w trybie analogowym bez użycia przemiennika, za pomocą radiotelefonów przenośnych Motorola CP040.

2. Plany.

Planowana jest instalacja przemiennika i prowadzenie łączności cyfrowej poprzez radiotelefony przenośne. Łączność oparta będzie na standardzie DMR. Dzięki technologii TDMA jednocześnie będzie możliwość prowadzenia łączności na dwóch grupach rozmównych.

# 3. Parametry.

Przemiennik (szczegółowe parametry w punkcie 5.2)

| L.p. | Nazwa | Współrzędne lokalizacji przemiennika |  | hlok (m npm) | hant (m npt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Długość | Szerokość |  |  |
| 1 | Malta | 16º 59’10’’ E | 52º 04’ 10’’ N | 61 | 89 |

Stacje noszone Motorola MOTOTRBO DPXXXX:

- zakres częstotliwości				VHF

- moc w.cz. nadajnika stacji noszonych		2 [W]

- zysk energetyczny anten stacji noszonych		0 [dB]

- maksymalna moc wypromieniowana		3 [dBW]

Modele:

Motorola MOTOTRBO:

DP1400, DP2400e, DP2600e, DP4400e, DP4600e, DP4800e, DP4401e, DP4601e, DP4801e,

Dopuszczone do użytku na podstawie: Deklaracji Zgodności

4. Relacje radiowe.

5. Obliczenia propagacyjne.

W obliczeniach propagacyjnych zasięgu użytkowego i zakłóceniowego przyjęto zmodyfikowane krzywe propagacji z Zalecenia ITU-370-7.

Zasięg użytkowy wyznaczony został przy użyciu krzywych F(50,50), natomiast zasięg zakłóceniowy przy użyciu krzywych F(10,50).

Zasięg roboczy, stacja retransmisyjna Malta

Zasięg zakłóceniowy, stacja retransmisyjna Malta

6. Schemat instalacji radiokomunikacyjnej.

7. Miejsce instalacji anteny.

Antena zostanie zainstalowana na wysięgniku 1 m OR-70R90  na istniejącej konstrukcji stalowej. Konstrukcja będzie służyć jako instalacja odgromowa dla anteny.

8. Wykaz urządzeń do zainstalowania.

8.1 Szafa rack 19” 9 U.

| Standard (cale) | 19'' |
| --- | --- |
| Wysokość (U) | 9U |
| Szerokość | 600mm |
| Głębokość | 600mm |
| Waga | 20 kg |
| Nośność | 50 kg |
| Rodzaj | wisząca jednosekcyjna |
| Typ | do samodzielnego montażu, skręcana |
| Drzwi przednie | szyba, z zamkiem |
| Osłony boczne | demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask |
| Tył | osłona, stal |
| Belki rackowe | 4x regulowane |
| Przepusty kablowe | góra i dół |
| Informacje dodatkowe | możliwość montażu 1 wentylatora |
| Kolor | Czarny |

8.2 Przemiennik Motorola MOTOTRBO SLR5500.

8.3 Duplekser Radmor.

| Zakres częstotliwości | 146 ÷ 174 MHz. |
| --- | --- |
| Zakres temperatur pracy: | -25°C do +55°C. |
| Wilgotność względna | ≤98% w temperaturze +40°C. |
| Tłumienie zaporowe toru odbiorczego w zakresie częstotliwości pracy nadajnika | ≥68 dB; |
| Tłumienie zaporowe toru nadawczego w zakresie częstotliwości pracy odbiornika | ≥50 dB |
| Współczynnik fali stojącej na wszystkich wrotach | ≤1,35 |
| Maksymalna moc wejściowa dla toru nadawczego | 35 W |
| Typ złącza | gniazdo N-50 |
| Masa | 1560 g |
| Wymiary | 200x127,5x134 mm |

8.4 Akumulator HAZE 55 Ah 12 V.

| Napięcie znamionowe | 12V |
| --- | --- |
| Projektowana żywotność | 12 lat |
| Temperatura pracy | -20C do +50C |
| Rodzaj płyty | pastowane |
| Stop płyty | ołów Ca/Sn, |
| Materiał aktywny | czysty ołów, |
| Elektrolit | Kwas siarkowy |
| Zawór regulacyjny | guma EPDM, ciśnienie otwarcia 10-15kPa, ciśnienie samoczynnego zamknięcia 7kPa, |
| Obudowa | ABS (opcjonalnie V0), |
| Napięcie ładowania | - praca buforowa 2,27-2,30V/ogn w 25C, - praca cykliczna 2,35V/ogn w 25C, - nap. Maksymalne 2,40V/ogn, |
| Dopuszczalne tętnienia prądu ładowania | 0.05C [A], |
| Moment obrotowy dokręcenia śruby | 5-7Nm. |

8.5 Antena stacjonarna dookólna Helix ASD-031.

Parametry elektryczne:

| fo - częstotliwość środkowa pasma pracy anteny wybrana z zakresu | 136 ÷ 174 MHz |
| --- | --- |
| Szerokość pasma pracy anteny | 26 MHz |
| Impedancja wejściowa nominalna | 50 om |
| Współczynnik fali stojącej (WFS) na częstotliwości fo | ≤ 1,1 |
| Współczynnik fali stojącej (WFS) w paśmie pracy | ≤ 1,6 |
| Zysk energetyczny w stosunku do dipola λ/2 | 0 dB (2,15 dBi) |
| Polaryzacja fali elektromagnetycznej | pionowa |
| Długość elektryczna anteny | 0,5 λ |
| Charakterystyka promieniowania: w płaszczyźnie poziomej w płaszczyźnie pionowej | -wektora H -wektora E |
| Maksymalna moc dostarczenia do anteny | 200 W |
| Złącze antenowe - gniazdo w wybranym standardzie | N-50 lub UC-1 (UHF) |

Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego (DC).

Parametry mechaniczno-klimatyczne:

| Maksymalna długość | 1350 mm |
| --- | --- |
| Maksymalna średnica | 50 mm |
| Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania | 42 mm |
| Masa | 2,0 kg |
| Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości | 60 m/s |
| Zakres temperatury pracy | -40°C ÷ +60°C |

Pionowa charakterystyka promieniowania 037DE00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)

Moc wypromieniowana planowanej anteny nie przekroczy 15 W EIRP w związku z czym instalacja ta nie podlega Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

8.6 Przewód antenowy typu RF-10 – 20 m.

kabel koncentryczny 50 Ohm

Konstrukcja

| Żyła wewnętrzna | Drut miedziany ( Cu ) średnica Ø 2.71 mm  0.05 mm |
| --- | --- |
| Dielektryk | Spieniony fizycznie PE, średnica Ø 7.25 mm  0.1 mm |
| Ekran (żyła zewnętrzna ) | Folia miedziana ( Cu ) + 54% oplot z drutów miedzianych Cu |
| Powłoka zewnętrzna | PE, średnica całkowita Ø 10.3 mm  0.2 mm , kolor czarny ( RAL 9005 |

Właściwości mechaniczne

| Minimalny promień zginania | bez obciążenia | 55 mm |
| --- | --- | --- |
|  | z obciążeniem | 110 mm |
| Zakres temperatur | podczas pracy | -40° C do + 85° C |
|  | podczas instalacji | -15° C do + 55° C |

8.7 Przewód antenowy typu RF-5.

Konstrukcja

| Żyła wewnętrzna | Linka z drutów miedzianych ( Cu 7 x 0.45 mm ) , średnica całkowita Ø 1.35 mm  0.01 mm |
| --- | --- |
| Dielektryk | Spieniony fizycznie PE, średnica Ø 3.60 mm  0.05 mm |
| Ekran (żyła zewnętrzna ) | Dwustronna folia Al-PET-Al + 80% oplot z ocynowanej Cu + folia zabezpieczająca |
| Powłoka zewnętrzna | PE, średnica całkowita Ø 5.4 mm  0.2 mm , kolor czarny ( RAL 9005 ) |

Właściwości mechaniczne

| Minimalny promień zginania | bez obciążenia | 5 x średnica kabla |
| --- | --- | --- |
|  | z obciążeniem | 10 x średnica kabla |
| Zakres temperatur | podczas pracy | -30° C do + 70° C |
|  | podczas instalacji | -15° C do + 55° C |

8.8 Złącza antenowe – wtyk i gniazdo N  TELEGARTNER.

N gniazdo

| Typ złącza | N |
| --- | --- |
| Rodzaj złącza | Gniazdo |
| Impedancja | 50 Ω |
| Zakres częstotliwości do: | 11 GHz |
| Budowa złącza | Zagniatany |
| Konstrukcja złącza | Prosty |
| Sposób montażu | Na kabel |
| Materiał pin | Mosiądz srebrzony |
| Materiał korpus | Mosiądz biały brąz |
| Materiał izolator | Teflon |
| Rezystancja pina | <1,5 mOhm |
| Rezystancja korpusu | <1 mOhm |
| Rezystancja izolatora | >5 GOhm |
| Napięcie próbne | 2,5 kV/Hz |
| Ilość cykli | >500 |
| Współczynnik straty | >30,5 dB/GHz |
| Napięcie pracy | <1 kV/50Hz |
| Zgodny z | IEC 61 169-16 |

N wtyk

| Typ złącza | N |
| --- | --- |
| Rodzaj złącza | Wtyk |
| Impedancja | 50 Ω |
| Zakres częstotliwości do: | 11 GHz |
| Budowa złącza | Zagniatany |
| Konstrukcja złącza | Prosty |
| Sposób montażu | Na kabel |
| Materiał pin | Mosiądz srebrzony |
| Materiał korpus | Mosiądz biały brąz |
| Materiał izolator | Teflon |
| Rezystancja pina | <1,5 mOhm |
| Rezystancja korpusu | <1 mOhm |
| Rezystancja izolatora | >5 GOhm |
| Napięcie próbne | 2,5 kV/Hz |
| Ilość cykli | >500 |
| Współczynnik straty | >30,5 dB/GHz |
| Napięcie pracy | <1 kV/50Hz |
| Zgodny z | IEC 61 169-16 |

8.9 Zabezpieczenie odgromowe 15-SP60A.

| Pasmo: | 0 ... 6 GHz |
| --- | --- |
| V.S.W.R: | 0 ... 4 GHz < 1.2 4 ... 6 GHz < 1.5 |
| Tłumienność: | 0.2 dB przy 2.4 GHz 0.6 dB przy 6 GHz |
| Napięcie odcięcia DC: | 103.5 V |
| Impedancja: | 50 Ω |
| Rezystancja izolacji: | 10 GΩ |
| Maksymalna wytrzymałość prądowa: | 5000 A (8/20µs) |
| Złącza | Gniazdo N, N wtyk |
| Złącza | Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem |
| Waga | 0.11 kg |
| Wymiary | 55 x 31 x 25 mm |

8.10 Obejma dystansowa OZP

- pozwala na montaż anteny w odległości 1 m od masztu