TEMAT: 		     OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA STANU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ    LIN     OZNAKOWANIA GÓRNEGO

TORU REGATOWEGO MALTA W POZNANIU

TEMAT:                         REMONT WIEŻY SĘDZIOWSKIEJ NA TERENIE TORU REGATOWEGO MALTA W POZNANIU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

LOKALIZACJA:           POZNAŃ, UL. WIANKOWA 3,

CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 5; 18; 7; 19, ARKUSZ MAPY 20,

OBRĘB  KOMANDORIA

INWESTOR:                MIASTO POZNAŃ, POZNAŃSKIE OŚRODEKI SPORTU I 			                   REKREACJI

UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34 , 61-553 POZNAŃ

OPRACOWANIE: 	     MGR INŻ. JAN DRZEWIECKI

UPR. NR 83/PW/94

Poznań, listopad 2018

# OPINIA TECHNICZNA

## PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa na prace projektowe

  - Wizja lokalna

  - Protokół okresowej kontroli obiektu  budowlanego (roczny) z 20 czerwca 2018 roku

  - Informacje uzyskane od użytkownika

  - Dokumentacja fotograficzna

## OPIS KONSTRUKCJI

Oznakowania górne torów regatowych wykonano w postaci wież (masztów) z odciągami zlokalizowanych po obu stronach jeziora, pomiędzy którymi rozpięto parę lin stalowych do których mocowane są tablice z oznakowaniem numerów torów.

Z jednej strony do masztu liny zamocowano na stałe, po drugiej zamontowane są wciągarki napinające liny biegnące w poprzek jeziora.

Konstrukcje te są poddawane ocenie podczas okresowych kontroli obiektu budowlanego.

- Opis zaobserwowanych nieprawidłowości i uszkodzeń

Podczas wizji lokalnej dokonano oględzin elementów konstrukcji oraz samych lin biegnących nad torem (nie dokonano oględzin lin nad lustrem wody).

Stan techniczny konstrukcji jest zadowalający. Zaobserwowano na elementach stalowych wież ślady korozji. Są to powierzchniowe ogniska korozji wymagające jedynie bieżącej konserwacji powłok malarskich.

Liny trzymające oznakowanie są w dobrym stanie. Nie noszą śladów korozji, nie zaobserwowano pękniętych drutów i innych uszkodzeń.

Zaobserwowane nieprawidłowości oraz stan elementów pokazano na niżej zamieszczonych fotografiach.

Zapleciona lina odciągowa masztu przy wieży sędziowskiej

Maszt przy wieży sędziowskiej, widoczne ślady korozji. Mocowanie elementów bez zastrzeżeń.

Maszt przy wieży sędziowskiej, widoczne ślady korozji. Mocowanie lin bez zastrzeżeń.

Maszt przy wieży sędziowskiej, widoczne ślady korozji. Mocowanie lin bez zastrzeżeń.

Maszt od strony północnej przy linii mety

Maszt od strony północnej. Mocowanie masztu zasypane gruntem. Konieczne odsłonięcie (usunięcie gruntu) i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Maszt od strony północnej. Mocowanie lin odciągowych zasypane gruntem. Konieczne odsłonięcie (usunięcie gruntu) i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Maszt od strony północnej. Mocowanie lin odciągowych zasypane gruntem. Konieczne odsłonięcie (usunięcie gruntu) i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Maszt od strony północnej. Widoczne ślady korozji. Konieczne wykonanie konserwacji powłok malarskich.

- WNIOSKI

Oględziny obiektu pozwala stwierdzić, że konstrukcja wsporcza oraz lin oznakowania górnego toru regatowego są w zadowalającym stanie.

Wymagana jest jedynie konserwacja powłok malarskich elementów stalowych, odsłonięcie elementów stalowych przysypanych ziemią.

W czasie najbliższego spuszczania wody z jeziora należy wykonać smarowanie lin biegnących w poprzek jeziora.

Obiekt może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Opracował: 	mgr inż. Jan Drzewiecki