|  |  | # ATJ ARCHITEKCI arch. arch. JACEK KWIECINSKI TOMASZ KOSMA KWIECINSKI 03-977 WARSZAWA ul. LIBIJSKA 14a atj@data.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| Obiekt: | KRYTA PŁYWALNIA NA RATAJACH Budowa dwóch zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami |  |  |  |
| Lokalizacja: | Miasto Poznań, ulica Wioślarska, ulica Obrzyca Działki o nr ewid: 42/12 |  |  |  |
| Inwestor: | Poznańskie Inwestycje Miejskie al. Niepodległości 27 61-714 Poznań |  |  |  |
| Stadium: | Projekt wykonawczy |  |  |  |
| Data opracowania: październik 2016 r. |  |  |  |  |

### PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: 	KRYTA PŁYWALNIA NA RATAJACH

Budowa dwóch zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami

Lokalizacja:	       Miasto Poznań, ulica Wioślarska, ulica Obrzyca

Działki o nr ewid: 42/12

Inwestor:	Poznańskie Inwestycje Miejskie

al. Niepodległości 27

61-714 Poznań

Stadium:	Projekt budowlany

Branża:	Drogowa

Data opracowania: październik 2016 r.

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt i opracowanie | Branża | Nr uprawnień | Podpis i pieczątka |
| mgr inż. Paweł Borowiak | Drogowa | WKP/0289/POOD/12 |  |
| mgr inż. Wojciech Andrzejak | Drogowa | - |  |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I   Część formalno-prawna

- Kopia uprawnień projektanta.

- Kopia zaświadczenia z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

II   Część opisowa

- Oświadczenie projektanta.

- Opis techniczny.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### III  Część rysunkowa

D.1	Plan orientacyjny 							1:10 000

D.2	Plan sytuacyjny							1:500

D.3	Przekroje 								1:50

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznań, 10 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oświadczam, że projekt budowlany obejmujący KRYTĄ PŁYWALNIĘ NA RATAJACH, budowę dwóch zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Paweł Borowiak

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie zlecenia Inwestora.

# 2.	Dane wyjściowe do projektowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1992 roku.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupełniającymi.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

3.	Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dwóch zjazdów do działki 42/12 o parametrach zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi – prostopadłymi obsługiwanymi z jezdni ulicy Wioślarskiej i ulicy Obrzyca, oraz chodnikami. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres drogowy w ramach zadania polegającego na budowie krytej pływalni na Ratajach w Poznaniu.

4.	Stan istniejący

Aktualnie w miejscu planowanej budowy krytej pływalni znajduje się stary obiekt, który przewidziano rozebrać. W ramach rozbiórki uwzględniono rozbiórkę istniejących elementów dojść i dojazdów w obszarze działki nr ewid. 42/12.

Działka nr ewid. 42/12 obsługiwana jest z ulicy Wioślarskiej i ulicy Obrzyca – drogi miejskie o charakterze dróg osiedlowych na terenie miasta Poznań – w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich.

Jezdnię ulicy Wioślarskiej i ulicy Obrzyca mają nawierzchnię mineralno-asfaltową o szerokości ok. 6,5 m. Ruch pieszy prowadzony jest po wyodrębnionych chodnikach o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, kostki betonowej lub płytek betonowych o szerokości od 1,5 do 3,0 m.

Pasy drogowe są oświetlone

5.	Stan projektowany

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie dwóch zjazdów indywidualnych szerokości jezdni 3,5 m i włączonych do krawędzi jezdni skosami 1:1, jeden od strony ulicy Wioślarskiej, drugi od strony ulicy Obrzyca. Zjazdy te służyć mają samochodom dostaw do obiektu pływalni w takcie jej eksploatacji. Pojazdy dostaw zakłada się jako lekkie samochody ciężarowe o DMC 3,5t. W obrębie zjazdów i jezdni je łączącej przewidziano ruch jednokierunkowy. Nawierzchnię zjazdów i drogi wokół obiektu pływalni założono o pochyleniu jednostronnym 2% od obiektu pływalni w kierunku terenów zielonych. Zewnętrznie nawierzchnie te przewidziano ograniczyć opornikiem betonowy8x30 cm układany na ławie betonowej z oporem 30x30 cm z betonu C12/15. Jezdnię szerokości 3,0 m w obrębie naroża obiektu przewidziano wyokrąglić łukiem o promieniu wewnętrznym R=6,0 m. Po zewnętrznej łuku przewidziano krawędzie jezdni zakończyć załamaniem pod kątem zbliżony do prostego. W zakresie niwelety wzdłuż jezdni pomiędzy zjazdami nie przewidziano jej określania z uwagi na płaskie ukształtowanie terenu, założony sposób odwodnienia jako poprzeczny 2% i jej lokalizację tuż przy elewacji. Przy jej wyznaczaniu należy kierować się zasadą odcinków o pochyleniu jednostajnym na możliwie długim odcinku. Włączenie do dróg miejskich założono z wykorzystaniem krawężnika betonowego 15x22 cm – krawężnik najazdowy wystawiony względem krawędzi jezdni na +4cm.

Dla projektowanych miejsc w ulicy Wioślarskiej przewidziano parkowanie pod katem prostym względem osi jezdni. Przewidziano wyznaczenie 4 miejsc postojowych z czego jezdno z nich dla pojazdu osoby przywilejowanej (3 miejsca o wymiarach 2,30x5,00 m oraz jedno o wymiarach 3,60x5,00 m). Miejsca postojowe przewidziano ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm układanym na ławie betonowej z oporem o wymiarach 35x35 cm z betonu C12/15. Za miejscami parkingowymi licząc od krawędzi jezdni przewidziano wykonanie chodnika szerokości 2,75m o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm – krawężnik najazdowy wystawiony względem krawędzi jezdni na +4cm

Miejsca postojowe w ulicy Obrzyca przewidziano jako prostopadłe w dwóch grupach po 6 i 10 miejsc postojowych z uwagi na lokalizację lampy oświetlenia drogowego. Pojedyncze miejsce przewidziano o wymiarach 2,30 x 5,00 m. Jako element separujący nawierzchnię miejsc postojowych od krawędzi jezdni przewidziano ułożenie krawężnika betonowego najazdowego wystawionego +4 cm względem krawędzi jezdni (krawężnik 15x22 cm). Za miejscami postojowymi przewidziano budowę chodnika szerokości 2,25 m a od niego bezpośrednio w kierunku pływalni chodniki szerokości 1,5m do wejść. Pochylenie podłużne na tych dojściach nie może przekraczać 6% (różnica wysokości ok. 50 cm).

Projektowane chodniki przewidziano zewnętrznie ograniczyć opornikiem betonowy 8x30 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szerokości opornika nie przewidziano wliczać do wskazanej szerokości nawierzchni utwardzanych. Przy połączeniach chodnika z nawierzchnią jezdni w sytuacji lokalizacji miejsc przejścia przez jezdnię należy pamiętać by krawężnik układać jako wtopiony -  w poziomie nawierzchni dla ograniczenia występowania barier architektonicznych.

Na połączeniu ulicy Wioślarskiej i ulicy Obrzyca nie przewidziano ingerencji w istniejący chodnik z uwagi iż jego stan jest w dniu dzisiejszym dobry. Ewentualnie należy uwzględnić jego przełożenie – wymianę materiału nawierzchni w sytuacji gdy w trakcie prowadzonych robót zostanie ona uszkodzona.

W zakresie konstrukcji nawierzchnie chodników przewidziano z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Warstwy te przewidziano układać na gruncie stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grubości 12 cm. Przed ułożeniem warstwy stabilizującej odkryte podłoże musi charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is≥0,98.

Nawierzchnię zjazdów z jezdnią manewrową i miejscami postojowymi przewidziano wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Dla nawierzchni zjazdów przewidziano kostkę koloru szarego, miejsca postojowe założono z kostki koloru grafitowego.

Konstrukcję pod nawierzchnię z  kostki stanowić będzie warstwa z chudego betonu klasy C8/10 grubości 15 cm. Pod  nią przewidziano ułożenie warstwy stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm jako doprowadzenia podłoża gruntowego do G1. Odkryty grunt rodzimy należy powierzchniowo dogęścić tak by zapewnić wskaźnik zagęszczenia na poziomie Is≥1,00. Wskazane warstwy z gruntu stabilizowanego cementem zakłada się z dowozu z betoniarni.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. D.2 oraz na rysunku przekrojów - rys. D.3.

6.	Organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac przy krawędzi jezdni należy ostrzec kierowców o utrudnieniach w ruchu i wygrodzić teren prac taśmą biało-czerwoną ograniczając dostęp osób postronnych. Utrudnienia w ruchu będą krótkotrwałe na czas wymiany krawężnika i układania nawierzchni/jej konstrukcji w strefie osiedla przez co odstąpiono od wprowadzania oznakowania zwężeń. Pozostała część pasa drogowego nie będzie zajęta i nie zostanie znacząco ograniczona szerokość przejazdu..

Przed miejscem prowadzonych prac nie przewiduje się ograniczania prędkości. Prace przy krawędzi ulic powinny być prowadzone tak by nie utrudniać nadmiernie ruchu pojazdów i pieszych w możliwie najkrótszym czasie.

Sporządził

mgr inż. Paweł Borowiak

Poznań, październik 2016 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| faza: |  | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| obiekt: |  | KRYTA PŁYWALNIA NA RATAJACH Budowa dwóch zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami |  |
| adres / nr działki: |  | Działka nr ewid.: 42/12 ul. Wioślarska, ul. Obrzyca, Poznań |  |
| inwestor: |  | Poznańskie Inwestycje Miejskie al. Niepodległości 27 61-714 Poznań |  |
| firma proj. |  | # ATJ ARCHITEKCI arch. arch. JACEK KWIECINSKI, TOMASZ KOSMA KWIECINSKI 03-977 WARSZAWA, ul.LIBIJSKA 14a |  |
| główny projektant: |  | MGR INŻ. PAWEŁ BOROWIAK |  |
| data: |  | PAŹDZIERNIK 2016 R. |  |
| podstawa prawna: | - Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z późniejszymi zmianami - Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126) |  |  |

- Zakres robót poprzedzających realizację budowy dwóch zjazdów indywidualnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w ramach budowy krytej pływalni na Ratajach

      - 1.1 Zabezpieczenie placu budowy

  - 1.2 Przygotowanie placu na materiały budowlane

  - 1.3 Właściwe oznakowanie odcinków robót

- Kolejność realizacji robót

  - 2.1    Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

  - 2.2    Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego, wtopionego i wysokiego

  - 2.3    Ustawienie opornika betonowego

  - 2.4    Wykonanie warstw konstrukcyjnych

  - 2.5  	 Ułożenie nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych i chodników

2.6    Wyprofilowanie pobocza gruntowego

2.7    Roboty uzupełniające

- Na działce 42/12 oraz fragmencie pasa drogowego, w obrębie których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia:

4.1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

4.2. Podczas robót ziemnych możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

- Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

  - 6.1 	Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

  - 6.2	Właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawą komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

  - 6.3 	Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

- Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowej działce oraz fragmencie pasa drogowego

Sporządził:

mgr inż. Paweł Borowiak

październik 2016 r.