SPIS   RYSUNKÓW:

Rys. Nr 1       -       Plan sytuacyjny

Rys. Nr 2       -       Rzut parteru  - usytuowanie proj. okien

Rys. Nr 3       -       Rzut I piętra  -           „              „          „

Rys. Nr 4       -       Rzut II piętra -           „              „          „

Rys. Nr 5       -       Rzut III piętra -          „              „          „

Rys. Nr 6       -       Zestawienie okien do wymiany

Rys. Nr 7       -       Schemat okna Nr O7

Rys. Nr 8       -       Detale elem. okien projektowanych

Rys. Nr 9       -       Detale osadzenia okien w ścianach istniejących

I.  Opis techniczny do projektu  bud. wykonawczego wymiany: pozostałej do

wymiany stolarki  okiennej  ( skrzydła wschodniego)  w budynku Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  w Poznaniu przy ul. Garbary Nr 82

1.0 Metryka  opracowania:

- Przedmiot  inwestycji: wymiana  pozostałej  do wymiany stolarki okiennej (skrzydła

wschodniego) w budynku  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

(dawna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40)

1.2  Adres  inwestycji:  61 – 758  Poznań  ul.  Garbary  82.

1.3  Inwestor:  Miasto Poznań -  Zespół  Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Poznaniu

61 – 758  Poznań  ul.  Garbary 82 .

1.4  Stadium  opracowania:  projekt  bud. wykonawczy wymiany  stolarki okiennej

( do Projektu  budowlanego renowacji elewacji budynku  Szkoły Podstawowej

z Oddz. Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I-go w Poznaniu ul. Garbary 82

wykonanego  przez mgr. inż. arch. Małgorzatę Rybacką  05. 2016 r)

2.0  Podstawa  opracowania:

- Zlecenie  Inwestora.

- Inwentaryzacja istniejącej stolarki okiennej  wykonana w m-cu 04 – 05.2009 r. oraz

proj. wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w Poznaniu

opracowane  05.2009 r. przez autora niniejszego projektu.

- W/W Projekt budowlany renowacji elewacji budynku  Szkoły Podstawowej

z Oddz. Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I-go w Poznaniu ul. Garbary 82

wykonany  przez mgr. inż. arch. Małgorzatę Rybacką  05. 2016 r)

- Dodatkowe pomiary istniejącej stolarki  skrzydła wschodniego przewidzianej

do wymiany wykonane  04-05. 2018 r. przez autora niniejszego opracowania.

3.0   Lokalizacja:

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Poznaniu (dawna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40) usytuowany jest przy ul. Garbary 82.

Rzut budynku w kształcie litery U  zajmuje kwartał ograniczony ulicami:

Garbary, Estkowskiego, Szyperską.  Skrzydło zachodnie – usytuowane przy  ul. Garbary,

skrzydło północne – wzdłuż  ul. Estkowskiego,  skrzydło wschodnie przy ul. Szyperskiej.

W/w skrzydła wydzielają wewnętrzny dziedziniec otoczony z trzech stron zabudową w/w

skrzydeł bud. szkoły,  a od strony południowej zabudową sąsiednią i ogrodzeniem

oddzielającym teren dziedzińca od zapleczy w/w działek sąsiednich.

Aktualne  główne  wejście do budynku od ul. Szyperskiej.

Wjazd na teren dziedzińca od strony ul. Garbary przejazdem w poziomie parteru

(pod skrzydłem zachodnim).

- Opis  ogólny  budynku  istniejącego:

Budynek Szkoły pochodzi z początku wieku 20 go. Budynek realizowany

prawdopodobnie w latach 1914  do 1917 r. jako Szkoła  Ludowa. Później  jako

Żeńska Szkoła Publiczna im. E. Estkowskiego (działająca do 1939 r.) . W czasie

wojny budynek pełnił funkcję obozu dla jeńców wojennych. W latach 1947 – 1970  Szkoła Podstawowa Nr 37. Do 1992  r. szkoła im. Lucjana Rudnickiego,  później do

2017 Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnym  nr 40 im. Mieszka I – go. Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Poznaniu.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A257.

Budynek o trzech  kondygnacjach  nadziemnych z  użytkowym  poddaszem

w skrzydłach  zachodnim i północnym oraz części skrzydła wschodniego

(fragm. w narożniku  północno-wschodnim i południowo-wschodnim).

Budynek podpiwniczony jedynie we fragmencie tzn. w centralnej części skrzydła

północnego. W podpiwniczeniu tym zlokalizowana jest kotłownia gazowa.

Pozostałe skrzydła budynku nie są podpiwniczone.

Budynek zrealizowany metodami tradycyjnymi. Ściany wzniesiono z cegły pełnej na

zaprawie cem.wapiennej. Elewacje  z cegły ceramicznej klinkierowej z białymi fugami.

Stolarka okienna:

wg inwentaryzacją stolarki okiennej wykonanej w 2009 r. w budynku występowało

wówczas kilka typów okien o różnych gabarytach:

a)  drewniane okna pierwotne z czasu realizacji budynku:

- okna krosnowe o (na korytarzach w elew. zewn. od strony ulic),

- okna skrzynkowe (w salach lekcyjnych)

Występujące pierwotnie we wszystkich oknach podziały szprosami zostały w trakcie

użytkowania obiektu (w latach 60-tych ub. wieku) w większości okien usunięte.

b)  drewniane okna wtórne (bez szprosów) wykonane w okresie powojennym:

- okna skrzynkowe

- pojedyncze okna zespolone

c)  współczesne okna drewniane jednoramowe bez szprosów (w kolorze brązowym):

- okna w skrzydle wschodnim w poziomie I p. zajmowanym przez przedszkole

d)  okna z PCW (w kolorze bązowym):

- okna od strony dziedzińca w poziomie IIIp. skrzydła północnego .

W okresie powojennym od strony zewnętrznej okna pomalowano na brązowo

i ten kolor zachowano w w/w stolarce współczesnej (poz. c powyżej) i z PCW)

zachowując biały kolor okien od strony wnętrza.

Pierwotnie jednak stolarka była w kolorze białym, o czym świadczą dostępne materiały z  roku 1917 i  fotografie przedwojenne.

Po 2009 r. np. w/w Projektu wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w Poznaniu opracowanego  05.2009 r. przez autora niniejszego projektu w budynku Szkoły wymieniono (w kilki etapach) wszystkie okna oprócz

okien z poz. c i d powyżej tj: okien Przedszkola w skrzydle wschodnim budynku

i okien z PCW – od strony dziedzińca w poz. III p. skrzydła północnego,

które są tematem niniejszego opracowania.

- Stolarka projektowana:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wymianę w/w pozostałej do wymiany

stolarki okiennej okien Przedszkola (w skrzydle wschodnim  budynku) oraz

pozostałych okien z PCW (w poz. IIIp skrzydła północnego – od strony dziedzińca).

Nowe okna, podobnie jak projektowane poprzednio, wykonane zostaną jako okna

drewniane jednoramowe (klejone) typu EURO, lecz o grub. profili 78 cm, z dwukomorowymi zestawami szyb o współcz. przenikania ciepła  Umax = 0.7 W/m2K

(zestawy dwukomorowe 4-10-4-10-4 o grubości 36 mm wypełniony argonem).

Współczynnik dla całego okna nie powinien przekraczać wartości  1,1 W/m2K (!)

Okna wykonane z (wysokiej jakości, suchego) drewna sosnowego klejonego.

Słupek i  ślemię okna, wykonane zostaną w sposób   nawiązujący do odpowiednich elementów pierwotnej stolarki istniejącej przed 2009 r. (analogiczne do okien z proj. opracowanego w 2009 r. tj. z doklejanymi profilami od strony zewnętrznej – rys.7, 8, 9). Listwa okapnikowa drewniana musi być mocowana do ramy skrzydła okiennego (!)

Kitlistwy i  szprosy konstrukcyjne z profilami nawiązującymi do profili odpowiednich elementów pierwotnych okien istniejących zgodnie z wykonaną w 2009 r. inwentaryzacją

stolarki okiennej w budynku (vide fot. na str. 8  i rys. nr 8).

Profile doklejane do słupków i ślemienia: z drewna sosnowego - jak elementy okna.

Kitlistwy , szprosy  oraz listwy okapnikowe wykonać z drewna  liściastego.

Sugeruje się wykonanie w/w listew okapnikowych z drewna dębowego !!!

Zgodnie z sugestią Wydziału Oświaty (notatka z dn. 28.01.09) przewiduje

się usunięcie wszystkich wtórnych krat na oknach parteru.

Okna w miejscach występowania takich krat zostaną zabezpieczone

przeciwwłamaniowo (dodatkowe elem. okucia i  szyby antywłamaniowe P 4) .

W tym przypadku dotyczy to pozostałych do wymiany okien parteru skrzydła wschodniego od strony dziedzińca  tj. okien nr O9  (wg rzutu parteru – rys. 2 i zestawienia stolarki rys. 6).

Okna wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem !

Uwaga: Okna Nr 05 zostały już wykonane – vide informacja na rys. nr 6.

Sposób osadzenia w murze i listwy zewnętrzne zgodnie ze schematami na rys. nr 9.

Wszystkie elementy okien w kolorze białym – czterowarstwowa powłoka lakiern. EKO.

Klamki, zawiasy  i kolorze białym.

Założyć nawietrzaki ciśnieniowe: w trzech oknach O1 (co drugie okno),

oraz we wszystkich oknach O3, O4, O6, O7, O7’, O9  tj łącznie 41 szt.

Uwaga: Okna poddasza nr O10 szklone jednokomorowymi zestawami szyb

o współczynniku  Umax = 1,1 W/m2K.

Przewidzieć wymianę łącznie  52 okien tj: 33 okien skrzydła wschodniego i 19 szt.

pozost. okien z PCW (wg informacji powyżej) zgodnie z zest. stolarki na rys. Nr 6.

We wszystkich nowych oknach wykonane zostaną nowe drewniane parapety

(oprócz w/w okien Nr O10) oraz wykonane przemalowanie ościeży po osadzeniu okien.

Gabaryty parapetów i szerokość ościeża okien :

Nr okna:                     O1      O2     O3    O4    O6    O7    O7’   O8    O9    O10

Szer. ościeża (cm) :    42      28      31     43     43     41     40     42     46       -

Głęb. parapetu (cm):   40      32      22     35     45    45      45     35    25       -

Dług.     „                   154      90     78     79    150  197   190   140   160     -

II.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu  Szkolno –

Przedszkolnego Nr 4 w Poznaniu  przy ul. Garbary 82.

- WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OPIS:

- Budynek szkoły o rzucie w kształcie litery U usytuowany jest na działce Nr 24,

- Arkusz 05, obręb Poznań  pomiędzy ulicami:  Garbary, Estkowskiego i Szyperską.

- Opis budynku w cz. I powyżej.

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ

- ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu

- na teren budowy. Skrzydła budynku usytuowane przy w/w ulicach wygradzają

- wewnętrzny dziedziniec szkolny, niedostępny  dla osób postronnych.

- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC

- Planowane prace obejmują wykonanie wymiany :

- -  usunięciu istniejącej stolarki okiennej

- -  wykonanie i założenie nowej stolarki okiennej

- -  wykonanie ewent. parapetów zewnętrznych w oknach O7, O7’, O8

- - roboty wykończeniowe  uzupełniające

- - usunięcie 2 krat w poziomie parteru

- WSKAZANIE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH

PODCZAS REALIZACJI  ZAMIERZONYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH:

- - Prace rozbiórkowe (usunięcie istn. stolarki okiennej).

- (Na działce wyznaczyć teren do składowania  elementów rozbiórkowych.

- Drewno porażone przez robactwo natychmiast wywieźć i utylizować).

- Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów

- rusztowań. Pomost rusztowania powinien znajdować się na poziomie co najmniej 0,5 m.

- poniżej górnej krawędzi muru. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin

- przystawnych jest zabronione.

- Wszystkie roboty należy wykonywać przy użyciu wymaganego sprzętu i z

- zachowaniem  wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- 3.1  Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Ewentualne rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane

- zgodnie z  dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.

- Osoby montujące i demontujące rusztowania i pomosty robocze

- powinny posiadać wymagane uprawnienia.

- Rusztowania należy ustawiać na podłożu stabilnym z możliwością odprowadzenia

- wód opadowych. Stan rusztowań  i podestów roboczych należy codziennie

- sprawdzać. Przebywanie pracowników na rusztowaniach i podestach, a także ich

- montaż i demontaż  podczas padów atmosferycznych oraz gdy prędkość wiatru

- przekracza 10 m/s  jest zabronione.

  - Roboty na wysokości:

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co

- najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed

- upadkiem z wysokości balustradami składającymi się: z poręczy ochronnych

- umieszczonych na wys. co najmniej 1,1  m. i krawężników o wys. co najmniej 0,15 m.,

- pomiędzy poręczą i w/w krawężnikiem, w połowie tej wysokości, powinna być

- umieszczona poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób

- uniemożliwiający wypadnięcie osób.

- Rusztowania i podesty robocze powinny spełniać wymagania określone

- w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.

- Stanowisko pracy powinno mieć możliwość mocowania linki  bezpieczeństwa

- wzdłuż strony zewnętrznej, na wys. ok. 1,5 m. Długość linki 1,5 m.

- Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie osoby mające aktualne

- badania lekarskie, przeszkolone w tym zakresie.

- WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  NIEBEZPIECZNYCH;

- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa

- i  higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwłaszcza zapewnić:

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

- odpowiednie środki zabezpieczające

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywania żądań,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia w tym wypadku nie występują.

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia, w oparciu o niniejszą

informację, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed

rozpoczęciem prac.

- Należy wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych stosownie do

występującego rodzaju zagrożenia.

- Plac budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.

-     Wydzielić, oznakować, uniemożliwić dostęp do strefy pracy sprzętu mechanicznego.

-     Wydzielić i oznakować miejsca  rozmieszczenia urządzeń p.pożarowych

-     Określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji

- niebezpiecznych na terenie budowy.

-     Zapewnić stały, bezkolizyjny w miarę możliwości, dojazd na plac budowy.

-    Wykonywanie robót budowlanych należy podporządkować wymaganiom określonym

w   projekcie organizacji robót i placu budowy oraz planie bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (BIOZ) przygotowanym przez kierownika budowy.

-     Do wykonywania określonych rodzajów prac i robót można dopuszczać wyłącznie

- pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach.

-     Należy przestrzegać standardów określonych w warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robót budowlanych, zaleceń i instrukcji producentów

materiałów i elementów budowlanych, zaleceń technologicznych, instrukcji

użytkowania i stosowania sprzętu oraz zasad BHP zawartych w obowiązujących

przepisach.

Informację opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r.

poz. 1126).

Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać właściwe

atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami.

Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz:

Dz.U. Nr 106 z 2000 r.  Dz.U. Nr 129 z 2001r. Dz. U. Nr 108 z 2002 r.

z późniejszymi zmianami.

Opracował:

Poznań   8.06.2018 r.

# OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dn. 7.07.1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

oświadczamy, że opracowany  przez nas projekt bud. wykonawczy wymiany:

pozostałej do wymiany stolarki okiennej (skrzydła wschodniego) w budynku

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu przy ul. Garbary 82

został wykonany zgodnie  z  aktualnie obowiązującymi przepisami

oraz  zasadami  wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzający: